MC800S5接线图

1

1

D2：6芯串口接口

D1：8芯网络&电源接口

D9：2芯IR-CUT接口

D5：4USB接口

D10：2芯灯板光敏信号检测接口

D3：3芯软光敏接口

D4：2芯音频输出

D8：2芯SKP

D7：2芯预留MIC

D6：2芯MIC1

注：白色箭头所指方向即为第一脚

接口针脚定义

| 代号 | 接口功能 | 序号 | 针脚定义 | 针脚功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 8芯网络&电源接口 | 1 | DC 12V+ | DC 12V输入 |
|  |  | 2 | GND | 地 |
|  |  | 3 | RJ45_6 | 网络接收差分信号RJ6 |
|  |  | 4 | RJ45_3 | 网络接收差分信号RJ3 |
|  |  | 5 | RJ45_2 | 网络发送差分信号RJ2 |
|  |  | 6 | RJ45_1 | 网络发送差分信号RJ1 |
|  |  | 7 | REST | 硬件复位 |
|  |  | 8 | LED+ | 网络状态指示灯正 |
| D2 | 6芯串口接口 | 1 | GND | 地 |
|  |  | 2 | AF_TX | AF自动聚焦接口 |
|  |  | 3 | AF_RX | NC |
|  |  | 4 | AF_TX | 预留 |
|  |  | 5 | AF_RX | 预留 |
|  |  | 6 | SPK_EN | 功放IO |
| D3 | 3芯软光敏接口 | 1 | PWM0 | 软光敏暖光 |
|  |  | 2 | PWM1 | 软光敏红外 |
|  |  | 3 | GND | 地 |
| D4 | 2音频音频输出 | 1 | AUDIO_OUT | 音频输出 |
|  |  | 2 | GND | 音频地 |
| D5 | 4芯USB接口 | 1 | USB_3.3V | 预留 |
|  |  | 2 | USB_DP |  |
|  |  | 3 | USB_DM |  |
|  |  | 4 | GND |  |
| D6 | 2芯MIC | 1 | MIC+ | 主MIC |
|  |  | 2 | MIC- |  |
| D7 | 2芯MIC | 1 | MIC+ | 副MIC |
|  |  | 2 | MIC- |  |
| D8 | 2芯SPK | 1 | SKP+ | 喇叭8Ω2W |
|  |  | 2 | SPK- |  |
| D9 | 2芯IR-CUT接口 | 1 | IR-CUT控制信号 | 输出 |
|  |  | 2 | IR-CUT控制信号 | 输出 |
| D10 | 2芯灯板光敏信号检测接口 | 1 | CDS_IN | 红外灯控制信号输入 |
|  |  | 2 | GND | 地 |